Как установить время
Чтобы установить время, нужно сначала остановить секундную стрелку на 12 часах, а затем вращать минутную. Порядок действий следующий: 

1. Вытянув переводную головку, остановить секундную стрелку на 12 часах.
*Для моделей с завинчивающейся головкой нужно сначала открутить головку поворотом влево, а затем вытянуть ее. 
2. Поворотом головки установите стрелки. 
Для кварцевых часов: из-за особенностей конструкции следует перевести минутную стрелку на 4-5 минут вперед от требуемого времени и затем, отводя ее назад, установить требуемое время.
Для механических часов: остановив минутную стрелку за 5-10 минут до требуемого времени, медленно переведите ее вперед и установите нужное время.

3. Одновременно с сигналом точного времени утопите головку до упора. Установка времени завершена. *Для моделей с завинчивающейся головкой утопив головку, вращайте ее вправо, закручивая до упора.