О календаре

Иногда данные на календаре не изменяются после нуля часов. Дело в том, что колесико с обозначением даты или колесико с обозначением дня недели медленно делает поворот между 9 часами вечера и 4 часами утра.
Постарайтесь не осуществлять установку календаря (даты и/или дня недели) между 9 часами вечера и 4 часами утра.
В этом промежутке колесо, вращающее календарь, сцепляется с колесом календаря, и если переводной головкой передать на календарь дополнительное усилие, силы накладываются друг на друга. В результате детали (колеса календарной системы) повреждаются, и даже при смене дня дата на календаре может не измениться. Поэтому постарайтесь не осуществлять установку календаря (даты и/или дня недели) в этот промежуток времени.

Установка даты/дня недели и времени

Установите время следующим порядком действий: 

1.　Вытяните переводную головку на одну позицию.
*Для моделей с завинчивающейся головкой сначала открутите головку поворотом влево, а затем вытяните ее на одну позицию.
*Существуют модели только с датой и модели с датой/днем недели.

2.　Поворачивая переводную головку, установите дату (день недели) на предыдущее от желаемого значение.

3. Когда секундная стрелка дойдет до 12 часов, вытяните переводную головку еще на одну позицию. Поворачивая головку, вращайте стрелку, пока не установится сегодняшнее число/день недели.

4. Дата должна меняться раз в сутки (24 часа). Не перепутайте утренние и вечерние часы, устанавливая время.
Для кварцевых часов: из-за особенностей конструкции следует перевести минутную стрелку на 4-5 минут вперед от требуемого времени и затем, отводя ее назад, установить требуемое время. Для механических часов: остановив минутную стрелку за 5-10 минут до требуемого времени, медленно переведите ее вперед и установите нужное время.

5. Одновременно с сигналом точного времени утопите переводную головку до упора. Установка времени завершена.
*Для моделей с завинчивающейся головкой утопив головку, вращайте ее вправо, закручивая до упора. *Если необходимо только отрегулировать дату/день недели, достаточно вытянуть переводную головку на одну позицию и установить верную дату/день недели.

6. Обычно даты показываются с 1 по 31 число, поэтому для февраля, апреля, июня, сентября и ноября в последний день месяца либо первого числа следующего месяца следует установить правильную дату.